# MÓDULO 4: DISPOSITIVOS DE RASTREO

## Objetivo

El técnico identificará los distintos tipos de dispositivos GPS de rastreo vehicular, comprenderá sus aplicaciones prácticas y aplicará las mejores prácticas dependiendo del seleccionará correctamente el equipo según el vehículo en el que deba instalarlo.

## 4.1 Tipos de GPS

Dependiendo de las necesidades del cliente, se requiere el uso de distintas marcas y modelos de Equipos GPS, los cuales se pueden clasificar por tipo según se muestra continuación:

## 4.2GPS Básico (3 cables)

### 4.2.1. Descripción

Dispositivo de rastreo con funciones esenciales de localización en tiempo real. Se conecta únicamente a:

- Positivo (+)

- Tierra (GND)

- Ignición

### 4.2.2 Funciones Principales

- Ubicación en tiempo real

- Historial de recorridos

- Alertas de encendido/apagado

- Alerta de desconexión de batería

- Geocercas básicas

### 4.2.3 Ventajas

- Instalación rápida

- Bajo costo

- Menor intervención en el sistema eléctrico

### 4.2.4 Limitaciones

- No lee datos del vehículo

- No permite control remoto del motor

- Información limitada (no RPM, consumo, códigos DTC, etc.)

### 4.2.5 Aplicaciones recomendadas

- Vehículos particulares

- Motocicletas

- Unidades de reparto local

- Maquinaria ligera y pesada

## 4.3 GPS Avanzado con CAN

### 4.3.1 Descripción

Equipo que tiene la capacidad de extraer información de la red CAN Bus del vehículo proveniente del ECM. Este tipo de equipo tiene las siguientes conexiones:

- Positivo (+)

- Tierra (GND)

- Ignición

- CAN High

- CAN Low

### 4.3.2 Información que puede obtener

La información disponible dependerá del protocolo, de la compatibilidad y de los parámetros permitidos por la Armadora (OEM):

- RPM

- Velocidad real

- Nivel de combustible

- Temperatura del motor

- Puertas abiertas/cerradas

- Códigos de falla (DTC)

- Horas de motor

#### 4.3.2.1 Ventajas

- Instalación no invasiva (no cortar cables de sensores)

- Mayor precisión de datos

- Permite análisis avanzado de conducción

- Ideal para gestión de flotas

#### 4.3.2.2 Limitaciones

- Requiere conocimiento de protocolos CAN

- No todos los vehículos son compatibles

- Mayor costo

#### 4.3.2.3 Aplicaciones recomendadas

- Telemetría del Vehículo

- Flotas empresariales

- Transporte público

- Transporte de carga

- Vehículos con control de combustible

## 4.4 GPS con Inmovilización

### 4.4.1 Descripción

Dispositivo que incluye una salida de corte (relevador interno o externo) que permite deshabilitar el motor de forma remota.

### 4.4.2 Métodos de Inmovilización Comunes

- Corte de bomba de combustible

- Corte de señal de arranque

- Corte de ignición

- Corte mediante relé automotriz externo

### 4.4.3 Funciones adicionales

- Bloqueo remoto desde plataforma

- Activación automática por geocerca

- Inmovilización por exceso de velocidad

- Modo antirrobo

### 4.4.4 Ventajas

- Alto nivel de seguridad

- Disuasión de robo

- Recuperación vehicular

### 4.4.5 Riesgos técnicos

- Instalación incorrecta puede dañar ECU

- Corte indebido puede generar códigos DTC

- Debe instalarse en línea no crítica del motor

### 4.4.6 Aplicaciones recomendadas

- Vehículos de alto valor

- Transporte de mercancía sensible

- Vehículos financiados

- Flotas con alto índice de robo

## 4.5 GPS con Accesorios

### 4.5.1 Descripción

Equipo modular que permite integrar periféricos adicionales tales como:

#### 4.5.1.1 Sensores

- Sensor de combustible analógico

- Sensor de apertura de puertas

- Sensor de temperatura (carga refrigerada)

- Sensor de pánico

#### 4.5.1.2 Cámaras

- Cámaras ADAS

- Cámaras DMS (fatiga del conductor)

- Cámaras internas y externas

#### 4.5.1.3 RFID

- Identificación de conductor

- Control de operadores autorizados

- Control de turnos

### 4.5.2 Ventajas

- Solución integral

- Monitoreo avanzado

- Control operativo detallado

### 4.5.3 Limitaciones

- Instalación más compleja

- Mayor consumo eléctrico

- Requiere configuración avanzada

### 4.5.4 Aplicaciones recomendadas

- Transporte de pasajeros

- Carga refrigerada

- Logística de alto valor

- Empresas con control estricto de operadores

## 4.6. CRITERIOS DE SELECCIÓN

### 4.6.1 Tipo de Vehículo

| Tipo de Vehículo | Equipo Recomendado |
| --- | --- |
| Motocicleta | GPS básico compacto |
| Automóvil particular | Básico o con inmovilización |
| Vehículo con CAN | GPS avanzado CAN |
| Camión pesado | GPS CAN + accesorios |
| Maquinaria | GPS con horas motor |

### 4.6.2 Consideraciones Técnicas

- Voltaje (12V / 24V)

- Presencia de red CAN

- Espacio para instalación

- Garantía del vehículo